# Ausschreibungstext

# Präsenzsensor theRonda P360 DALI-2 S UP WH

Bestell-Nr. Weiß: 		2080090

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzsensor DALI-2 für Deckeneinbau in UP-Dose

- Dieses Gerät liefert Informationen über „Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI-Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303 / 304

- Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 491 m2 (Ø 25 m)

- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional)

- 1 Instanz für die Anwesenheit

- 3 Mischlichtmessungen

- 4 Instanzen für die Helligkeit – Integral / Innen / Mitte / Fenster

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Parametrierbar über DALI-Bus oder Fernbedienung

- Die Benutzer-Fernbedienungen „theSenda S“ oder „theSenda B“ können zum Dimmen oder Schalten der Leuchtmittel, Steuerung der Jalousien oder für weitere Funktionen über die übergeordnete Steuerung genutzt werden.

- Schönes Design mit wechselbaren Abdeckrahmen in zwei Farben

- Deckeneinbau in UP-Dose

- Aufputz-Montage möglich mit AP-Rahmen 110A (optional)

- App-Fernbedienung „theSenda B“ (optional) und dazugehörige App „theSenda Plug“ 
(für iOS/Android)

- Dieses Gerät entspricht EN 60669-2-5 sowie IEC 62386-101/103/303/304

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		DALI (gemäß IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

Stromaufnahme: 		max. 10 mA

Erfassungsbereich sitzend: 	Ø 6 m (Mh. 3 m)

Erfassungsbereich gehend: 	Ø 24 m tangential, Ø 8 m radial (Mh. 3 m)

Empfohlene Montagehöhe Mh: 	2 – 10 m / max. 15 m

Lichtmessung: 		ca. 10 – 10’000 Lux

Schutzart: 			IP 54 (im eingebauten Zustand)

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +50° C

Abmessungen: 			Ø 110 mm, Einbautiefe 37 mm

Anschlussart:			Schraubklemmen / max. 2 x 2,5 mm2

Optionales Zubehör:

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ (für iOS/Android) kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

### AP-Rahmen 110A

Bestell-Nr. Weiß: 		9070912 (AP-Rahmen 110A WH)

Bestell-Nr. Grau: 		9070913 (AP-Rahmen 110A GR)

### Abdeckrahmen Cover 110 GR

Bestell-Nr. Grau: 		9070591

### Deckeneinbaudose 68A

Bohrdurchmesser 68 mm

Bestell-Nr.: 			9070992

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

5 Stück

Bestell-Nr.: 			9070921